СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор 	__________________________

«ЮЖУРАЛРЭСЦЕНТР»	__________________________

__________________________

__________________________

________________В.В.Козюлин

"___"________________200__г.	"___"______________200__г.

Челябинская обл.

И Н С Т Р У К Ц И Я

по организации и проведению  контроля

взрывобезопасности металлического лома, порядок действия при обнаружении взрывоопасных предметов

Срок действия настоящей инструкции - ____3 года____________________

Данные об организации

Наименование: __________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон:________________________________________________________

Регистрационное свидетельство:____________________________________

_______________________________________________________________

Реквизиты: _____________________________________________________
________________________________________________________________

Расчетный счет:__________________________________________________         Адреса объектов:_________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Общие положения

1.1. Контроль взрывобезопасности металлолома производится в соответствии с требованиями «Правил безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов», Положения о приемном пункте, правил обращения с ломом  и отходами черных, цветных металлов и их отчуждения.

1.2. Ответственность за организацию контроля взрывобезопасности металлического лома возлагается на руководителя предприятия или его  заместителя и оформляется приказом.

1.3. Проведение контроля взрывобезопасности металлического лома, а также иных мероприятий, связанных с данным направлением деятельности, осуществляется ответственным специалистом по контролю, оформленным приказом по предприятию. Функциональные обязанности специалиста по контролю утверждаются руководителем предприятия.

1.4. Данный вид деятельности не распространяется на утилизацию военной техники и боеприпасов.

2. Требования, предъявляемые к персоналу

2.1. К самостоятельной работе по проведению контроля взрывобезопасности металлического лома допускаются работники предприятия, достигшие возраста 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и годные по состоянию здоровья для работы, прошедшие специальные  курсы  по "Организации и проведению контроля взрывобезопасности металлического лома при осуществлении деятельности по заготовке, переработке и  реализации  лома цветных и черных металлов" и имеющие соответствующее удостоверение. Повышение квалификации с последующей переаттестацией специалистов по контролю осуществляется 1 раз в 3 года.

2.2. Перед допуском к работе вновь принятый работник должен быть ознакомлен с общими правилами проведения работ и требованиями техники безопасности.

3. Организация и порядок проведения контроля взрывобезопасности металлического лома на пункте приема

3.1. Изучить документы, подтверждающие происхождение металлолома.

3.1.1. Каждая партия металлолома, поступающая на переработку (осмотр, сортировку, разделку, загрузку в ломоперерабатывающие устройства, мульды и печи и др.) или отгрузку (перегрузку), должна проверяться на взрывобезопасность и сопровождаться документом, удостоверяющим взрывобезопасность данной партии металлолома.

3.1.2. В документах на взрывобезопасность партии металлолома черных металлов, предназначенной для конвертеров (или других специализированных агрегатов), поставщик должен делать соответствующую запись - "Для использования в конвертерах" и т.п.

3.2. Совместно с экспедитором произвести  осмотр груза в транспорте сдатчика на предмет возможного наличия взрывоопасных предметов, вредных веществ. Не допускается наличие предметов утилизации военной техники и боеприпасов.

3.3. Определить порядок разгрузки и организовать ее проведение.

3.4. Оформить обязательную учетную документацию и основные документы, регламентирующие правоотношения.

3.5. Систематически осуществлять визуальный контроль находящегося на территории предприятия металлолома.

3.6. Производить контроль взрывобезопасности металлолома перед его переработкой и отправкой на переплавку.

3.7. При резке сосудов и изделий, имеющих полости, у них должны быть открыты люки и крышки, сняты заглушки, а замкнутые полости вскрыты.

3.8. Металлолом должен соответствовать следующим требованиям: все виды сосудов и полые предметы должны быть доступны для осмотра внутренней поверхности (горловины баллонов открыты) и очищены от остатков масел, жидкостей, сыпучих веществ (в зимнее время от снега и льда); сосуды из-под кислот и других опасных веществ должны пройти нейтрализацию; металлические массивы и "козлы", подвергшиеся взрывному дроблению, подлежат контролю на взрывобезопасность.

3.9. Запрещается выполнять сварочные и другие огневые работы в местах хранения стружки магния, титана и их сплавов, возле мест складирования или нахождения газовых баллонов и иных сосудов под давлением.

4. Техника безопасности при обнаружении предметов или веществ с признаками взрывоопасности, а так же предметов военной техники и боеприпасов

4.1. К взрывоопасным предметам относятся:

- боеприпасы ствольной артиллерии;

- ракеты и реактивные снаряды;

- авиабомбы;

- гранатометные выстрелы;

- противотанковые и противопехотные мины;

- ручные гранаты;

- патроны к стрелковому оружию;

- имитационно-пиротехнические средства военно-учебного назначения;

- практические боеприпасы;

- пиротехнические спецсредства, железнодорожные петарды;

- пиротехнические изделия промышленного назначения, фейерверки;

- учебные боеприпасы;

- баллоны под давлением;

- предметы и изделия, представляющие собой или включающие в свою конструкцию замкнутые (полузамкнутые объемы);

- двигатели внутреннего сгорания;

- полости, содержащие ГСМ, ГЖ, ЛВЖ и их остатки.

4.2. Оценить степень опасности взрывоопасных предметов и условия их поступления.

4.2. При обнаружении в металлоломе взрывоопасных предметов, не содержащих взрывчатые вещества, необходимо удалить их из партии и складировать в отдельном, специально оборудованном месте для хранения взрывоопасных предметов, находящемся вдали от источников повышенной температуры (рабочих мест газосварщиков, теплотрасс, нагревательных приборов и т.п.)

4.3. Газовые баллоны должны поступать в металлолом в открытом состоянии с просверленным в корпусе отверстием. При несоблюдении данного условия баллоны помещаются на отдельную площадку, расположенную вдали от источников повышенной температуры и затем отправляются на предприятия, имеющие лицензию и необходимое оборудование для разделки баллонов в металлолом.

Недопустимо попадание на вентиль кислородного баллона (голубой цвет) жира или масла, падение или удары баллонов, нагрев баллонов.

4.4. В случае обнаружения взрывчатых веществ, предметов военной техники и боеприпасов сообщить о случившемся в милицию и «ЮЖУРАЛРЭСЦЕНТР» по телефонам: 02 (территориальный отдел милиции), 268-85-94 (оперативный дежурный ГУВД по Челябинской области), 248-38-42 («ЮЖУРАЛРЭСЦЕНТР»).

4.4.1. При обнаружении артиллерийских снарядов, мин, ракет, немедленно приостановить работу персонала. Поставить в  известность о случившемся руководителя предприятия, ответственного за организацию и проведение контроля взрывобезопасности металлолома.

4.4.2. Провести эвакуацию работников, которая осуществляется по безопасным маршрутам в безопасное место (не менее 300 м, за преграды в виде зданий, бетонных плит и т.п., в помещения, расположенные не ближе 100 м от опасного места).

4.4.3. Организовать встречу представителей спецслужб и правоохранительных органов.

4.4.4. Оказать помощь милиции в оцеплении опасной зоны и недопущении к ней людей, за исключением специалистов.

4.4.5. Ни в коем случае не допускается механическое, тепловое или иное воздействие на боеприпасы!

4.5. При возникновении пожара или производстве взрыва, помимо требований, изложенных выше обеспечить выполнение следующих требований:

- вызвать пожарную команду по тел.01;

- немедленно отключить электропитание оборудования;

- вызвать скорую медицинскую помощь по тел.03;

- по возможности локализовать пожар усилиями пожарного расчета предприятия.

4.5.1. При взрыве ни в коем случае не подходить в зону разрушений в течение 15 минут. Оценку ситуации провести визуально с безопасного расстояния (50-100 м от места взрыва). Оказать помощь сотрудникам милиции в оцеплении и охране места происшествия  до прибытия специалистов.

С обязанностями и правами ознакомлен: ___________________________              ________________________________________________________________

(подпись)                              (Ф.И.О. ответственного лица, за контроль)

"___"______________ 20___г.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

статей УК РФ, связанных со взрывобезопасностью, и ответственностью

за незаконный оборот, изготовление и хищение БП, ВВ, ВУ,

а также радиоактивных веществ.

Ст. 216, 217, 219.

Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, а также на взрывоопасных объектах и во взрывоопасных цехах, а также правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на которое лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, -наказывается штрафом в размере от 100 до 200 МРОТ или в размере ЗП или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности  или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, - наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и без такового.

# Ст. 218

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий, а также незаконная пересылка этих веществ по почте, багажом, если эти деяния повлекли по неосторожности тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

# Ст. 220

Незаконное приобретение, хранение, использование, передача или разрушение радиоактивных материалов – наказывается ограничением свободы на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, - наказываются ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 10 лет.

# Ст. 221

# Хищение либо вымогательство радиоактивных материалов – наказываются штрафом в размере от 700 до 1000 МРОТ или в размере заработной платы  или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года либо лишением свободы на срок до 5 лет.

Ст. 222

Незаконное приобретение, передача сбыт хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств – наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет  со штрафом в размере от 200 до 500 МРОТ  или в размере ЗП или иного дохода осужденного за период от 2 до 5 месяцев либо без такового.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или неоднократно, - наказываются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет. Организованной группой лиц – на срок от 3 до 8 лет.

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности , если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Ст. 226 Хищение либо вымогательство оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств – наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.