| АНО «ЮЖУРАЛРЭСЦЕНТР» Ул. Энгельса 47, т\ф 265-27-03 «_____» «___________»2014г. | УТВЕРЖДАЮ (руководитель юридического лица/индивидуальный предприниматель) _________________________ _________________________ _________________________ «___»_______________20__г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по обеспечению безопасности при прессовании лома и отходов черных и цветных металлов

в___________________________________________________________________________

(наименование юридического лица/индивидуальный предприниматель)

Юридический адрес:

Фактический адрес:

Адрес объекта (заготовки, переработки металлолома):

Телефон:

Факс:

E.mail:

ИНН/КПП:

ОКПО:

ОКАТО:

ОКВЭД:

ОКОПФ:

Челябинск

20__ г.

1.Общие положения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для лиц, обслуживающих пакетирующие прессы и пресс-ножницы при прессовании лома и отходов черных и цветных металлов.

1.2. Настоящая инструкция разработана на основании:

постановления Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 г. № 369 «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения» с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 г. № 1287;

постановления Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 27.12.1984 г. № 381/23-157 (ред. от 20.10.2008 г.) «Об утверждении разделов: «Общие профессии черной металлургии», «Доменное производство», «Сталеплавильное производство», «Прокатное производство», «Трубное производство», «Ферросплавное производство», «Коксохимическое производство», «Производство огнеупоров», «Переработка вторичных металлов» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 7». Документ применяется на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Минтруда РФ от 12.05.1992 г. № 15а.

1.3. Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, принимающие лом и отходы черных и цветных металлов (далее металлолом) обязаны обеспечить не менее чем на одном из объектов по приему металлолома в пределах территории субъекта Российской Федерации наличие прессовщика металлолома 1 разряда, с которым заключен трудовой договор.

1.4. Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, принимающие лом и отходы черных металлов, обязаны обеспечить не менее чем на одном из объектов по приему металлолома в пределах территории субъекта Российской Федерации наличие пресса для пакетирования (с усилием прессования не менее 2500 кН), либо пресс-ножниц (с усилием реза не менее 3000 кН), либо установки для дробления и сортировки легковесного лома (с мощностью привода не менее 495 кВт).

1.5. Юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, принимающие лом и отходы цветных металлов, обязаны обеспечить не менее чем на одном из объектов по приему металлолома в пределах территории субъекта Российской Федерации наличие пресса для пакетирования лома и отходов цветных металлов (особые требования к мощности и виду оборудования не устанавливаются).

2. Функциональные обязанности прессовщика металлолома 1 разряда

Для прессовщика металлолома 1 разряда установлены следующие функциональные обязанности:

2.1) выборка непригодного для переработки металлолома;

2.2) загрузка металлолома вручную или с помощью крана в бункера пакетировочных прессов;

2.3) участие в смазке трущихся частей обслуживаемого оборудования и камер прессования, брикетирования, резки, металлических желобов выдачи готовой продукции;

2.4) уборка готовой продукции в отведенное место с рассортировкой  по видам или погрузка ее в транспортное средство;

2.5) участие в ремонте обслуживаемого оборудования.

3. Требования к знаниям прессовщика металлолома 1 разряда

Прессовщик металлолома 1 разряда должен знать:

3.1) правила загрузки сырья в загрузочные приспособления ломоперерабатывающего оборудования;

3.2) правила загрузки готовой продукции в транспортное средство;

3.3) требования государственных стандартов, предъявляемых к сырью;

3.4) основы слесарного дела.

4. Требования охраны труда при прессовании металлолома

4.1. Общие требования охраны труда при прессовании металлолома

4.1.1. К управлению прессами и ножницами и их обслуживанию допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинскую комиссию; обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве; вводный инструктаж по охране труда; первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте; стажировку на рабочем месте; проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приёмов выполнения работ. Допуск к самостоятельной работе оформляется распоряжением по цеху.

4.1.2. В течение трудовой деятельности прессовщик обязан проходить обучение, инструктажи и проверки знаний в порядке, установленном в организации.

4.1.3. Прессовщик обязан соблюдать режимы труда и отдыха. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяются графиками сменности, утвержденными в установленном порядке. Время начала и окончания смены, перерывов для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями начальника цеха.

4.1.4. Безопасная работа может быть обеспечена только точным выполнением технологических инструкций и инструкций по охране труда. Пренебрежение правилами безопасности, нежелание их выполнять являются грубейшими нарушениями трудовой дисциплины.

4.2. Опасные и вредные факторы при прессовании металлолома

К опасным и вредным факторам при прессовании металлолома относятся:

4.2.1. взрывоопасность (нахождение в металлоломе взрывоопасных предметов, таких как: боеприпасы ствольной артиллерии; ракеты и реактивные снаряды; авиабомбы; гранатометные выстрелы; противотанковые и противопехотные мины; ручные гранаты; патроны к стрелковому оружию;  имитационно-пиротехнические средства военно-учебного назначения; практические боеприпасы; пиротехнические спецсредства, железнодорожные петарды; пиротехнические изделия промышленного назначения, фейерверки;  учебные боеприпасы; баллоны под давлением, в том числе газовые; предметы и изделия, представляющие собой или включающие в свою конструкцию замкнутые (полузамкнутые объемы); двигатели внутреннего сгорания);

4.2.2. радиоактивное загрязнение металлолома (нахождение в металлоломе локальных источников ионизирующего излучения вследствие попадания в металлолом шкал, тумблеров, приборов и их частей со светосоставом постоянного действия на основе радия-226, источников из уровнемеров, плотномеров, дефектоскопов, датчиков обледенения, радионуклидных индикаторов дыма, загрязненных радионуклидами контейнеров для хранения и перевозки радиоактивных источников на основе кобальта-60, стронция-90, цезия-137, иридия-192, плутония-239, америция-241; наличие труб и технологического оборудования с поверхностным радиоактивным загрязнением в результате осаждения природных радионуклидов при добыче нефти и газа, а также при получении воды из артезианских скважин; наличие изделий из металла с повышенным содержанием радионуклидов вследствие попадания в него радиоактивных веществ при переплавке);

4.2.3. пожарная опасность (при повышенном содержании паров масел и других легковоспламеняющихся технических жидкостей (веществ));

4.2.4. риск разлета кусков металлолома при загрузке пресс-камеры или загрузочного короба (обычно на укрытии пресса или пресс-ножниц);

4.2.5. падение металлолома при подъеме электро-мостовым краном или погрузчиками (обычно под колоннадой, на укрытии, под укрытием и в непосредственной близости от прессов или пресс-ножниц);

4.2.6. запыленность рабочего места при прессовании и резке холодного металла.

4.3.Техника безопасности при прессовании металлолома

4.3.1. Прессовщик металлолома должен выполнять только порученную работу, предусмотренную должностной и технологической инструкциями. Не приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ.

4.3.2. Для прессования принимается партия металлолома, прошедшего радиационный контроль и контроль взрывобезопасности, что должно подтверждаться соответствующими сопроводительными документами (записями в журнале).

4.3.3. Прессовщик металлолома должен:

осуществлять визуальный контроль поступающего для прессования металлолома, оценивать степень опасности взрывоопасных предметов; обращать внимание на наличие посторонних предметов; если будет обнаружен металлический лом, угрожающий нормальной работе механизма, то прессовщик должен сообщить старшему по смене;

обеспечивать пожаробезопасность в соответствии с требованиями инструкции о мерах пожарной безопасности в организации (цехе);

содержать в постоянной готовности все имеющиеся средства пожаротушения;

принимать незамедлительные меры по уборке разлитого по полу масла;

принимать меры к недопущению курения и пользования открытым огнём в помещении насосной станции и под укрытием пресса или ножниц.

4.3.4. Приступая к работе прессовщик металлолома должен:

убедится в отсутствии посторонних лиц на площадке пресса или ножниц, в насосной станции и под укрытием пресса или ножниц;

проверить состояние световых и звуковых сигналов путём их включения;

осмотреть состояние загрузочного короба, прессовой камеры, рабочих органов прижима и реза, крышки.

4.3.5 При работе прессовщик металлолома должен:

следить за показаниями манометров, не допуская превышения давления сверхустановленного (в случае возникновения в гидросистеме давления сверх установленного должен немедленно выключить механизмы путём нажатия аварийных выключателей и принять меры по устранению причин, вызвавших превышение давления);

следить за работой механизмов, насосных агрегатов и гидроаппаратуры;

следить за температурой масла, которая должна быть не более 60 градусов Цельсия (в случае повышения температуры масла сверх установленного, должен остановить насосные агрегаты и возобновить их работу после снижения температуры масла до рабочей).

4.3.6. Прессовщик металлолома:

принимает участие в проведении технических уходов за оборудованием и устранением неисправностей, обеспечивая соблюдения безопасных приёмов в работе;

принимает участие в устранении неисправностей или техническое обслуживание оборудования только при полной остановке пресса или пресс-ножниц;

при осмотре работающих механизмов прессовщик не должен заходить в зону движущихся механизмов;

после отключения системы управления прессом или ножницами прессовщик производит удаление металлического лома с механизмов;

при любых неполадках в работе механизмов и гидросистемы, влекущих за собой аварию или несчастный случай отключать системы управления прессом;

докладывать старшему по смене обо всех неисправностях, обнаруженных в механизмах во время работы, и приступить к их устранению только с его разрешения и под его руководством.

4.4. Действия при проявлении опасных и вредных факторов при прессовании металлолома

При проявлении опасных и вредных факторов при прессовании металлолома немедленно прекращается работа, обслуживающий персонал покидает пресс в соответствии с планом эвакуации.

После этого любой из членов бригады ставит об этом в известность начальника смены, который должен организовать охрану опасной зоны.

Начальник смены связи должен оповестить трудящихся цеха о возникшей опасности, выставить посты для охраны опасной зоны.

Работник, заметивший опасность, которая может повлечь несчастный случай с людьми или аварию механизмов, обязан принять меры к устранению её своими силами; если же это невозможно - немедленно сообщить старшему по смене.

Ознакомлен:

Ф.И.О. (подпись, дата)